ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

За курсом «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»

- Теоретичне питання

- Одне з двох завдань

Тип 1

Який обсяг пам'яті у байтах займає зображення розміром 10х10 пікселів, якщо колір кожного пікселя складається з чотирьох каналів (RGBA), глибина кодування кожного каналу 24 біти.

Тип 2

Дано наступні вектори:

A = (3, 0),

B = -A + D,

C = -A - D,

D = (0, 3),

Починаючи з точки (0,0) зробити наступні дії та намалювати траєкторію руху:

ABACAD(-A)(-D)

RESULT

- Одне з двох завдань

Тип 1

Описати які дії необхідно зробити для перетворення фігури A до A*.

Побудувати матриці трансформації, та прорахувати координати точок фігури.

Тип 2

Маємо наступні трансформації для фігури А:

Translate(-1.5, -1.5)

Rotate(45O)

Scale(2,2)

Translate(1.5, 1.5)

Translate(2,0)

Побудувати матриці трансформації, прорахувати координати точок фігури та намалювати результат.

RESULT

Повторити матриці перетворень: трансляції (зсуву, руху), масштабування, повороту, відбиття (відображення, віддзеркалення).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation